室内装修要符合行业规范及现行国家标准，系统配置清单如下：

| 序号 | 系统名称 | 配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱式集成模块 | 包含主框架结构，密封防水系统，墙体隔热保温系统，室内钢制楼梯等。 |
| 2 | 内装饰系统 | 包含吊顶、墙面、地面的铺设、高隔间架构等。 |
| 3 | 门窗系统 | 入户门为铝框玻璃平开门及移门，窗为悬窗、折叠窗及固定观景窗。 |
| 4 | 强电系统 | 包含配电柜，内部照明、插座、空调动力，等电位等 |
| 5 | 弱电系统 | 包含监控、门禁，WiFi点位布置及管路铺设（不含主机及接线）。 |
| 6 | 暖通系统 | 包含空调相关设备和管道。 |
| 7 | 给排水系统 | 包括内部给排水管路及雨水管路等。 |
| 8 | 外立面幕墙系统 | 按照效果图施工。 |
| 9 | 光伏系统 | 包含储能电池模组、单晶太阳能板、光伏逆变器、汇流并网柜、附件及辅材、安装 |
| 10 | 运输、吊装及安装 | 包括模块设备的运输、现场吊装及安装工作等。 |

1、材料设备技术参数表

# 2、装饰主要设备材料技术、质量要求

| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱体制作 | 1、该项目主体为模块化建筑，箱体使用CORTEN-A耐候钢，耐候性强，结构底梁使用6mm厚的矩形管，顶板厚度2mm，侧板厚度为1.6mm，所有板材焊接前打砂至2.5级，喷涂80%富锌底漆，1道中层漆，1道聚氨酯面漆。全焊接结构，整体水平起吊无弯度，可保证内饰板材不变形，使用佐敦船用级油漆，保证防腐性能。 |
| 2. | 4.5mm厚石塑锁扣地板 | 根据EN 13501-1:2018建筑材料及制品燃烧性能分级:GB 18580-2001-甲醛释放量(40L干燥器法) 1、燃烧性能等级：Bfl-s1; 2、表面耐磨转数300000转； 3、防水防潮； 4、甲醛释放量，ENF≤0.02 |
| 3. | 不锈钢花纹钢板 | 1.0mm厚，304#不锈钢 |
| 4. | FRP格栅 | 玻璃钢格栅38mm厚，防滑耐磨，排水性好 |
| 5. | 海洋板 | - 俄罗斯桦木多层板 - 符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 - 1、甲醛释放量，ENF≤0.025 |
| 6. | 不锈钢水波纹板 | - 0.45mm厚镜面不锈钢 |
| 7. | 外立面造型 | - 样式参照效果图，斜纹条块造型 - 1、框架; - 2、基层保温系统； - 3、饰面采用0.5不锈钢板，压边锁扣处理； - 4、密封防水处理。 |

3、空调系统主要设备材料技术、质量要求

| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 空调机 | - 采用一拖一风管机 - 1、外机暗藏一体; - 2、内机暗藏天花，进回风独立风道； |

4、电气主要设备材料技术、质量要求

| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 强电 |  |  |
| 1 | 配电箱 | - 配电箱内组件应排列整齐、固定可靠、各电气组件应可单独拆装。 - 配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。 - 配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。 - 配电箱及箱内所有元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“3C”认证标志。 - 所有组件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。 |
| 2 | 光伏 | - 储能电池模组：CP100，一体化集成智慧风冷储能柜。 - 单晶太阳能板：单片550W，共42.9KW。 - 光伏逆变器：400V/40KW并网光伏逆变器。 - 汇流并网柜：100A-4P,A测量DTSD1352(含CT及电缆连接件） - 安装附件及辅材：安装支架，固定码及不锈钢紧固螺栓等 |
| 3 | 电线、电缆 | - 电线电缆应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证。 - 阻燃、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。 - 电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。 - 用优质铜材。 - 线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。 - 电缆未受到机械外力的损伤，无锈蚀，缆线顺直无皱折和扭曲现象。塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂现象。 - 电缆终端头应是定型产品，与电缆采用同一产品，附件齐全，封套必须与电缆规格尺寸匹配，应紧裹电缆及其各条导线。套管应完好无损，不得有裂纹和损伤，并应有合格证和实验数据纪录。 - 电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求： - 相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿；控制线：白 - 电缆的具体型号以设计为准。 |

- 5、零碳书局 询价清单

| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人： |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |
| 项次 | 类别 | 规格说明 | 单位 | 数量 | 单价(RMB) | 金额(RMB) | 备注 |  |
| 1 | 集成模块框架系统(1F) | L9000xW3600xH2600=2台 L17320xW3600xH2600=1台 L13000xW3600xH2600=1台 L9400xW3600xH2600=1台 L9300xW3600xH2600=1台 L5240xW3400xH2600=1台 L4500xW3600xH2600=1台 | M² | 252.98 |  |  |  |  |
| 2 | 集成模块框架系统(2F) | L12600xW3600xH3000=2台 L17320xW3600xH3000=1台 L13000xW3600xH3000=1台 L10800xW3600xH3000=2台 L7940xW3400xH3000=1台 L8700xW3600xH3000=1台 | M² | 313.27 |  |  |  |  |
| 3 | 集成模块框架系统(坡道) | L16000xW1500xH2600=2台 L12700xW1500xH1300=1台 L11700xW1500xH2600=1台 | M² | 84.6 |  |  |  |  |
| 4 | 内装系统 | 二楼室内墙面：海洋板 | M² | 440.64 |  |  |  |  |
| 5 |  | 二层室内吊顶：海洋板 | M² | 119.38 |  |  |  |  |
| 6 |  | 二层室内地面：铺贴石塑锁扣地板 | M² | 119.38 |  |  |  |  |
| 7 |  | 铝合金门窗系统,中空loe-E玻璃 | M² | 54.25 |  |  |  |  |
| 8 |  | 一/二层走廊吊顶：水波纹不锈钢饰面板 | M² | 446.87 |  |  |  |  |
| 9 |  | 二层走廊地面：铺贴不锈钢花纹板 | M² | 218.32 |  |  |  |  |
| 10 |  | 一层地面：铺装FRP格栅板 | M² | 313.81 |  |  |  |  |
| 11 |  | 固定家具，以设计图纸为准 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 强弱电系统 | 照明系统含配电箱、室内外照明、开关插座、 线管、电线等 | M² | 566.25 |  |  |  |  |
| 13 |  | 监控、门禁，WiFi点位布置及管路铺设（不含主机及接线） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | 格力3匹风管机含安装及辅材 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 光伏系统 | 储能电池模组：CP100，一体化集成智慧风冷储能柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 单晶太阳能板：550W/片，共42.9KW | 片 | 78 |  |  |  |  |
| 17 |  | 光伏逆变器：400V/40KW并网光伏逆变器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | 汇流并网柜：100A-4P,A测量DTSD1352(含CT及电缆连接件） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | 安装附件及辅材：安装支架，固定码及不锈钢紧固螺栓等 | M² | 202 |  |  |  |  |
| 20 |  | 电气系统：含电线电缆及安装辅材 | M² | 202 |  |  |  |  |
| 21 |  | 安装费 | M² | 202 |  |  |  |  |
| 22 | 底盘路面 | 钢制框架，铺装FRP格栅板 | M² | 60.8 |  |  |  |  |
| 23 | 外部造型 | 定制不锈钢板 | M² | 322.8 |  |  |  |  |
| 小计（RMB)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（13%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 运输 |  | 车 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 吊车 |  | 式 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 现场安装就位 | 含现场拼装，复位及补漆喷 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 小计（RMB)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（9%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价（RMB)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 1、箱式集成模块：包含主框架结构，密封防水系统，墙体隔热保温系统。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、内装饰系统：包含吊顶，墙面及地面的铺设，固定类家具。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、门窗系统：包含门窗材料及安装。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、电气系统：包含配电箱，电线电缆、内部照明、开关插座、空调。 |  |  |  |  |  |  |